ELETTRONICA DEI SISTEMI DIGITALI – LAB 6

COMPONENTI DEL GRUPPO B-14

Marco Pomponio 	s197467

Leonardo Vencato 	s183695

Luca Sasselli 		s193052

Midena Riccardo 	s181833

Prima di tutto è stata eseguita un’analisi approfondita sulla formula del filtro e sulle specifiche. Dal momento che è richiesto l’uso di un solo sommatore, e dal momento che il risultato deve essere scritto su 8 bit [-128; 127], si è modificata la formula del filtro:

Yn= 0.5Yn-1-  [0.25Yn-2-(2 Xn-1- 4 Xn)]

Si nota che per via della prima operazione, il sottrattore dovrà essere a 10 bit.

Con questo arrangiamento si semplifica l’hardware visto che il filtro calcolerà soltanto sottrazioni, e viene eseguita per prima l’operazione più “critica”, cioè quella che con più probabilità potrebbe portare il risultato fuori dal suo range. Infatti, continuando con l’analisi matematica:

Se 0.5Yn-1=0   AND   0.25Yn-2=0→Yn=(2 Xn-1- 4 Xn)

Se 2 Xn-1- 4 Xn>222→Yn>127 →Yn=127

Se 2 Xn-1- 4 Xn<-223→Yn<-128 →Yn=-128

Se [0.25Yn-2-(2 Xn-1- 4 Xn)]>191→Yn<-128 →Yn=-128

Se [0.25Yn-2-(2 Xn-1- 4 Xn)]<-191→Yn>127 →Yn=127

Con queste condizioni, e considerando una distribuzione uniforme per i valori di Xn nel suo range, è possibile calcolare il valore di Yn già alla prima operazione nel 57% circa dei casi, nella seconda nel 6% dei casi, e infine verranno eseguite tutte e tre le operazioni nel 37% delle volte. Questo algoritmo eseguirà in media 1.8095 operazioni per ogni Xn.

Tuttavia l’implementazione prevede l’uso di comparatori a 10 bit, componenti grandi e relativamente lenti dato che al loro interno devono eseguire una sottrazione. Inoltre, dato che le specifiche richiedono l’uso di un solo elemento in grado di eseguire i calcoli, ci si aspetta che il cliente vorrà un’ottimizzazione a livello di area e consumi. Per questo motivo si è scelto di modificare i valori di controllo da 222, -223, 191 e -191 rispettivamente a 255, -256, 255 e -256, facilmente implementabili con poche porte logiche.

Le prestazioni dell’algoritmo calano di poco a livello teorico, ma guadagna sicuramente in frequenza di clock non dovendo attendere il tempo di propagazione dei comparatori.

Le nuove prestazioni teoriche sono:

- Yn calcolato alla prima operazione nel 50% circa dei casi.

- Yn calcolato alla seconda operazione nel 2% circa dei casi.

- Yn calcolato alla terza operazione nel 48% circa dei casi.

Più precisamente l’algoritmo esegue in media 1.9734 operazioni per ogni Xn.

Da quest’analisi è stato scritto lo pseudocodice:

X[1024]; --RAM A

Y[1024]; --RAM B

TEMP;

Xn_1=0;

Yn_1=0;

Yn_2=0;

ADDR=0;

--attendi lo start

while START=0 do

end while;

--carica i valori

for ADDR=0 to ADDR=1023 do

X[ADDR]=DATA_IN;

end for;

--elabora i dati

for ADDR=0 to ADDR=1023 do

TEMP=(Xn_1<<1)-(X[ADDR]<<2);

if Yn_1==0 and Yn_2==0 then 	-- se gli altri operandi sono 0 salta

if TEMP>127 then

Y[ADDR]=127;

else if TEMP<-128 then

Y[ADDR]=-128;

else

Y[ADDR]= TEMP;

end if;

else if TEMP>255 then

Y[ADDR]=127;

else if TEMP<-256 then

Y[ADDR]=-128;

else

TEMP=(Yn_2>>2)-TEMP;

if TEMP>255 then

Y[ADDR]=-128;

else if TEMP<-256 then

Y[ADDR]=127;

else

TEMP=(Yn_1>>1)-TEMP;

if TEMP>127 then

Y[ADDR]=127;

else if TEMP<-128 then

Y[ADDR]=-128;

else

Y[ADDR]= TEMP;

end if;

end if;

end if;

Xn_1=X[ADDR];

Yn_2=Yn_1;

Yn_1=Y[ADDR];

end for;

--segnala che hai finito e attendi

DONE=1;

while START=1 do

end while;